山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：山西源通洁净能源有限公司长治县分公司

编制单位：长治市绿源科技有限公司

2022年10月

- 超市、餐厅、厨房

办公室、营业室、发电室等

加气罩棚

罐区

报警器

加气机                          放散塔

表一

| 建设项目名称 | 山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山西源通洁净能源有限公司长治县分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建¨改扩建¨技改¨迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长治市上党区东和乡辛呈村东530m处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 液化天然气 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 压缩天然气：1万m3/d；液化天然气：3万m3/d 、 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 液化天然气：3万m3/d |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2015.03 | 开工建设 时间 | 2017.5 |  |  |
| 调试时间 | 2021.5 | 验收现场 监测时间 | 2022.9.7-2022.9.8 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 长治县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津丰年恒裕机电设备安装有限公司 | 环保设施 施工单位 | 天津丰年恒裕机电设备安装有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1300万元 | 环保投资总概算 | 12.2万元 | 比例 | 0.94% |
| 实际总投资 | 1240万元 | 实际环保投资 | 12.2万元 | 比例 | 0.98% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实行； （2）《建设项目环境保护管理条例》；（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订） （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评【2017】4号； （4）生态环境部公告2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》； （5）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》晋环许可函【2018】39号； （6）中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； （8）《山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站建设项目环境影响报告表》，山西清泽阳光环保科技有限公司，2015年03月； （9）原长治县环境保护局《关于山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站项目环境影响报告表的批复》，长县环审函【2015】11号，2015年3月11日； （10）山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站建设项目竣工验收检测报告，山霍科发[2022]09034号。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物 （1）厂界无组织废气排放执行标准见表1。 表1厂界无组织废气排放执行标准一览表 标准来源; 标准名称; 污染物项目; 排放浓度mg/m3. 环评; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值; 非甲烷总烃; 4.0（周界外浓度最高点）. 2、噪声 站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）；邻路一侧噪声执行4类标准，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 3、固体废物 一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订）等有关规定。 |

表二

工程建设内容： 项目基本情况： 山西源通洁净能源有限公司长治县分公司位于长治市上党区东和乡辛呈村东530m处，占地面积5333m2，设计每天销售液化天然气3万m3。中心坐标为：经度113.113332°；纬度35.972995°。 2014年5月29日，原长治县发展和改革局以长县发改经函【2014】74号出具《关于同意山西源通洁净能源有限公司在长治县东和乡辛呈村207国道旁新建LNG加注站项目开展前期工作的函》；2014年11月6日，原长治县住房保障和城乡建设管理局以长县住建规函【2014】102号文出具《关于山西源通洁净能源有限公司新建长治县LNG加注站项目规划选址意见的函》。 2015年3月，委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成《山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站建设项目环境影响报告表》。2015年3月11日，原长治县环境保护局以长县环审函【2015】11号，出具《关于山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站建设项目环境影响报告表的批复》。 本项目员工共12人，年生产360天，工作人员每天24小时，三班两倒制，站长及安全人员每班8小时。 根据市场需求，仅建设了LNG项目，未建CNG项目。本次验收范围为LNG项目及其配套环保设施。 厂区东侧紧邻208国道，其余三侧均为空地。四邻关系图见附图2，平面布置图见附图3。 于2017年12月20日进行公司名称变更，由山西源通洁净能源有限公司变更为现在的山西源通洁净能源有限公司长治县分公司。 排污许可证情况： 2020年4月3日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号：91140421MA0JW3K47J001Z，有效期自2020年4月3日至2025年4月2日，见附件。 环保行政处罚情况： 本项目一次性建成，从立项至竣工未造成重大环境污染及重大生态破坏；无行政处罚及投诉、责令改正、违法情况。 项目建设内容： 建设内容详见下表2。 表2建设项目组成一览表 名称; 环评要求工程建设内容及规模; 实际建设情况. 主体工程; 加气机罩棚; 投影面积920m2，内设6台加气机，其中4台为LNG加气机（双枪），2台CNG加气机（双枪）; 投影面积920m2，内设4台LNG加气机（双枪）. 加气站房; 1层，砖混结构，站房包含本项目的营业厅、便利店、财务室、值班室、办公室、会议室、控制室、配电室、休息室、旱厕、餐厅、工具间、经理办公室、厨房，建筑面积435.6m2; 与环评要求一致. LNG工艺装置区; 钢筋混凝土结构，占地面积300m2，放置2座60m3LNG卧式储罐、2台LNG储罐撬、1台BOG空温式加热器、一台NG水浴式电加热器及1台EAG空温式加热器等; 与环评要求一致. CNG工艺装置区; 钢筋混凝土结构，占地面积110.3m2，内置1套CNG液压撬体及CNG车载储气瓶组拖车固定停车位; 未建CNG项目. 辅助工程; 站台控制柜; 一台，CNG卸气过程中的控制气源装置; 未建CNG项目. CNG卸气设备; CNG液压撬装设备，用途为CNG的卸气装备; 未建CNG项目. LNG低温液泵; 紧邻LNG储罐，用途为LNG卸气装备; 与环评要求一致. EAG加热器; 放散气体先通过该加热器，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，高点放散后将容易扩散; 与环评要求一致. 配电控制室; 1层砖混结构，1间，建筑面积20m2; 与环评要求一致. 公用 工程; 供电; 电源引自辛呈村，本项目用电量约为39.58万kW·h，厂区设一台箱变，配置一台10kV/0.4kV/200kVA变压器，为站内全部用电负荷主供电源，可满足本项目的用电负荷; 与环评要求一致. 供水; 本项目每日最高新鲜用水量为5.89m3/d，供水系由辛呈村水井供水，村庄自来给水管线敷设项目区，可满足本项目的用水负荷; 与环评要求一致. 供暖; 本项目供暖负荷为31.15KW，站房由2台远大X型小型非电空调采暖; 采用壁挂炉取暖. 环保工程; 废气; CNG液压撬装设备紧急情况下泄放的天然气; 设紧急气动切断，设管口高出地面5m高放散管排放; 未建CNG项目. CNG加气作业中泄放的天然气; 设自动停机系统; 未建CNG项目. LNG储罐超压或事故释放的天然气; 设管口高出地面5m高放散管排放; 与环评要求一致. LNG加气作业中泄放的天然气; 设自动停机系统; 与环评要求一致. 非电空调燃烧BOG产生的废气; 无组织排放; 与环评要求一致. 废水; 洗手洗脸废水; 水量较少，水质简单，直接用于道路洒水; 与环评要求一致. 食堂废水; 隔油池隔油后用于道路洒水; 与环评要求一致. 旱厕; 由附近村民定期清掏、外运后用作农田施肥; 与环评要求一致. 噪声; LNG泵撬、 LNG加气机; 采取基础减振、隔声外罩; 与环评要求一致. 固废; 废液压油; 站内设面积为10m2危废暂存间，将废液压油集中收集于危废暂存间，由贴有危废标签的专用容器暂存，室内设围堰并进行防渗处理，定期送危废处置单位处置，不外排; 未建CNG项目，未建危废间. 生活垃圾; 由生活垃圾箱收集，及时清运至环卫部门指定地点; 与环评要求一致. 绿化; 绿化率为3.86％，绿化面积为206.12m2; 与环评要求一致. 储运工程; LNG卧式 式储罐; 位于厂区的南侧，设半地下式单罐容积为60m3的LNG卧式储罐2个，用于LNG储存。东侧设一台LNG低温潜液泵; 与环评要求一致. CNG气瓶拖车; 专用拖车，位于厂区的西侧，设一个固定车位，东侧设一套CNG液压撬装置; 未建CNG项目. 主要生产设备： 表3 LNG主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 型号; 数量（台）. 1; LNG储罐; 体积为60m3，工作压力：1.05MPa；工作温度：-162℃; CFW-60/1.2; 2. 2; LNG加注机; 设计压力：2.0MPa，环境温度：-30℃～55℃，流量范围：3～80kg/min; 双枪; 4. 3; EAG加热器; 流量150Nm3/min，设计压力1.6MPa; EAG-150; 1. 4; LNG低温潜液泵; 最高工作压力1.6MP，设计流量340L/min; TC341X2X6-2VSL; 1. 5; BOG空温式加热器; 气化量50Nm3/min，设计压力1.6MP; 1. 自用气设备. 6; 非电空调; 远大X型小型非电空调，制冷量、供暖量均为23kw; BCT23; 2. 项目变动情况： 本项目工程实际建设与环评要求有变更，具体变更情况如下表： 表4工程变更情况 名称; 环评要求工程建设内容及规模; 实际建设情况. 主体工程; 加气机罩棚; 投影面积920m2，内设6台加气机，其中4台为LNG加气机（双枪），2台CNG加气机（双枪）; 投影面积920m2，内设4台LNG加气机（双枪）. CNG工艺装置区; 钢筋混凝土结构，占地面积110.3m2，内置1套CNG液压撬体及CNG车载储气瓶组拖车固定停车位; 未建. 辅助工程; 站台控制柜; 一台，CNG卸气过程中的控制气源装置; 未建. CNG卸气设备; CNG液压撬装设备，用途为CNG的卸气装备; 未建. 环保工程; 危废暂存间; 站内设面积为10m2危废暂存间，室内设围堰; 未建CNG项目，无危废产生，未建危废间. 储运工程; CNG气瓶拖车; 专用拖车，位于厂区的西侧，设一个固定车位，东侧设一套CNG液压撬装置; 未建. 公用工程; 供暖; 本项目供暖负荷为31.15KW，站房由2台远大X型小型非电空调采暖; 采用壁挂炉取暖. 根据生态环境部办公厅文件（关于《印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号）有关规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 根据上述文件内容，本项目工程无重大变动，可进行竣工环境保护验收管理。

原辅材料消耗及水平衡： 原辅材料使用一览表见下表： 表5原辅材料及资源使用一览表 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 液化天然气; 3万m3/d; 榆林华辰洁净能源有限公司. 水平衡： （1）给水 本项目由辛呈村水井供水，村庄自来给水管线敷设项目区，可满足本项目的用水负荷。 （2）排水 洗手洗脸废水水量较少，水质简单，直接用于道路洒水；其余生活废水排入防渗旱厕，熟化后用于农田施肥；食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水。 图1 项目水平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、液化天然气工艺流程简述 LNG加气站的作用是LNG潜液泵以1.6MPa的压力将LNG储罐内的液体加进汽车燃料储罐。LNG加气站包括以下几种主要设备：LNG储罐、LNG潜液泵、EAG加热器、加气机。 （1）卸车工艺流程 LNG的卸车工艺是将集装箱或槽车内的LNG转移至LNG储罐内的操作，本项目LNG的卸车方式为：潜液泵卸车方式。有一台仪表气源空压机设备给自动控制切断阀供气。 该方式是通过系统中的潜液泵将LNG从槽车转移到LNG储罐中，潜液泵卸车方式是LNG液体经LNG槽车卸液口进入潜液泵，潜液泵将LNG增压后充入LNG储罐。LNG槽车气相口与储罐的气相管连通，LNG储罐中BOG气体通过气相管充入LNG槽车，一方面解决LNG槽车因液体减少造成的气相压力降低，另一方面解决LNG储罐因液体增多造成的气相压力升高，整个卸车过程不需要对储罐泄压，可以直接进行卸车操作。 卸车时，为防止LNG储罐内压力升高而影响卸车速度，当槽车中的LNG温度低于储罐中LNG的温度时，采用上进液方式。槽车中的低温LNG通过储罐上进液管喷嘴以喷淋状态进入储罐，将部分气体冷却为液体而降低罐内压力，使卸车得以顺利进行。若槽车中的LNG温度高于储罐中LNG的温度时，采用下进液方式，高温LNG由下进液口进入储罐，与罐内低温LNG混合而降温，避免高温LNG由上进液口进入罐内蒸发而升高罐内压力导致卸车困难。 （2）储罐调压工艺流程 LNG液体经LNG储罐的出液口进入潜液泵，由潜液泵增压以后经LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的液相空间，为LNG储罐调压。TC34型潜液泵的一般出口压力可达1.2MPa，储罐压力约为0.6MPa。所以使用潜液泵调压速度快、调压时间短、压力高。 当气态天然气温度低于-107℃时，气态天然气比空气重，低温气态天然气会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置1台EAG加热器对放散气体加热，使其密度小于空气，然后再引入高空放散。从而不易形成爆炸性混合物。 本项目采用潜液泵调压流程。本套系统具有储罐调饱和功能。 （3）加气流程 当LNG汽车需要加气时，先将LNG加气机的枪头连接到汽车燃料储罐接口上，启动加气机的按钮，LNG液体经LNG潜液泵加压到1.6MPa后，经加气机进入汽车燃料罐。通常加气机里也存有少量的LNG，这样可以保证立即向汽车燃料罐加注LNG。 加气机在加气过程中不断检测液体流量，当液体流量明显减小时，加气过程会自动终止。加气机上会显示出累计的LNG加注量。加气过程通常需要5min左右。 （4）BOG气体利用系统 LNG储存过程中LNG储罐产生的低温气体、LNG加气机回输的低温气体、LNG泵撬产生的低温气体及运行过程中产生的BOG气量，通过站内的BOG空温式加热器、调压、计量后，作为站内非电空调燃料。 BOG回收流程：运行过程中产生的BOG气体，通过站内的BOG空温式加热器、NG水浴式电加热器、调压、计量、加臭装置，供给站内的非电空调等自用气设备。本项目设置的LNG储罐以及系统的蒸发率约为0.3％，回收的气体接入站内自用气管道，储存于BOG缓冲罐内，再经管道进入NG水浴式电加热器，采用NG水浴式电加热器能够保证站内BOG气体换热的需求。为了保证系统用气安全，在加热器后的燃气管道上设置压力报警以及温度报警装置，管道出现异常低温或者高压后，系统自动报警提示。 液化天然气工艺流程图及排污节点图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 1、废气 ## （1）LNG储罐超压或事故释放的天然气：ENG加热器将气化了的气体及时通过放散塔排除； ## （2）液化天然气加气作业时释放的天然气：采用自动停机系统，同时加强管理，提高从业人员技术水平。 ## 2、废水 ## 本项目无生产废水产生；生活污水排入旱厕，熟化后肥田，不外排；食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水，不外排。 ## 3、固体废物 ## 生活垃圾：生活垃圾产生量约为3.42t/a。厂区设封闭式垃圾箱收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点合理处置。 ## 4、噪声 ## 本项目产噪设备主要为LNG加气机、泵类、汽车车辆等。优选低噪声设备，对产生振动噪声的设备采取基础减震、加强设备维护保养；汽车进出厂限制车速，禁止鸣笛等措施减少噪声传播。 ## 无组织废气监测点位： N 无组织废气监测点位示意图 噪声监测点位： N 噪声监测点位示意图 废水： ## 本项目无生产废水产生；生活污水排入旱厕，熟化后肥田，不外排；食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水，不外排。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论： ## 综上所述，本项目符合国家产业政策，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施和污染防治对策，污染物可做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响，评价认为本项目建设从环保角度可行。 表6 环境影响报告表要求与实际建设情况一览表 类型; 排放源; 污染物; 环评要求防治措施; 实际建设内容. 废气; CNG液压撬装设备紧急情况下泄放的天然气; 非甲烷总烃; 设紧急气动切断，设管口高出地面5m高放散管排放; 未建CNG项目. CNG加气作业中泄放的天然气; 设自动停机系统; 未建CNG项目. LNG储罐超压或事故释放的天然气; 设管口高出地面5m高放散管排放; 与环评要求一致. LNG加气作业中泄放的天然气; 设自动停机系统; 与环评要求一致. 非电空调燃烧BOG产生的废气; 烟尘、SO2、NOx; 无组织排放; 与环评要求一致. 废水; 洗手洗脸废水; CODcr、SS、BOD5、氨氮; 水量较少，水质简单，直接用于道路洒水; 与环评要求一致. 食堂废水; 隔油池隔油后用于道路洒水; 与环评要求一致. 旱厕; 由附近村民定期清掏、外运后用作农田施肥; 与环评要求一致. 噪声; LNG泵撬、 LNG加气机; Leq; 采取基础减振、隔声外罩; 与环评要求一致. 固废; 压缩天然气泄气; 废液压油; 站内设面积为10m2危废暂存间，将废液压油集中收集于危废暂存间，由贴有危废标签的专用容器暂存，室内设围堰并进行防渗处理，定期送危废处置单位处置，不外排; 未建CNG项目，未建危废间. 职工生活; 生活垃圾; 由生活垃圾箱收集，及时清运至环卫部门指定地点; 与环评要求一致. 绿化; 绿化率为3.86％，绿化面积为206.12m2; 与环评要求一致.

审批部门审批决定： 2015年3月11日，原长治县环境保护局以长县环审【2015】11号文件对该项目进行环评批复。批复内容如下： 一、原则同意专家对《报告表》的技术审查意见。 二、山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站项目位于长治县东和乡辛呈村东 0.53km处，207国道旁，项目占地面积约5333m2。项目总投资1300万元，其中环保投资12.2万元。该项目符合国家产业政策，在严格落实《报告表》规定的各项污染防治对策措施的前提下，同意实施建设。 三、必须保证《报告表》规定的各项污染防治对策措施与主体工程同步实施，重点做好以下工作： 1、加强施工环境综合治理，认真落实《报告表》中的要求，严格执行“三同时”制度，做到达标排放。 2、废气治理措施：冬天取暖用电暖设备；设备在检修或系统超压时放空系统排空产生的甲烷，在放空的少量天然气经 LNG工艺区管口高出地面5m放散管直接排放扩散；加气车辆产生的扬尘合理控制出入车辆车速，定期对路面清扫和洒水抑尘。 3、噪声治理措施：选用低噪潜液泵，采取撬装和基础减振措施；产噪设备定期检查、维修，采取有效的隔声措施，噪声排放达到环评要求标准。 4、废水治理措施：无生产废水，生活洗漱污水水量较少，水质简单，直接用于道路洒水，食堂废水隔油池隔油后用于道路洒水，大小便入旱厕，旱厕粪便定期清运用于农田施肥。 5、固废治理措施：危废，将废液压油集中收集于危废暂存间，由贴有危废标签的专用容器暫存，室内设围堰并进行防渗处理，定期送危废处置单位处置，不外排；生活垃圾送往当地垃圾收集点。 四、项目建成后要严格按照国家有关规定及时进行竣工环境保护验收申报工作。 五、由县环境监察大队对本项目进行管理。 表7环评批复要求与实际完成情况一览表 序号; 内容; 实际完成情况. 1; 原则同意专家对《报告表》的技术审查意见; /. 2; 山西源通洁净能源有限公司长治县东和乡辛呈村LNG/CNG加气合建站项目位于长治县东和乡辛呈村东 0.53km处，207国道旁，项目占地面积约5333m2。项目总投资1300万元，其中环保投资12.2万元。该项目符合国家产业政策，在严格落实《报告表》规定的各项污染防治对策措施的前提下，同意实施建设; /. 3; 加强施工环境综合治理，认真落实《报告表》中的要求，严格执行“三同时”制度，做到达标排放; 完成. 废气治理措施：冬天取暖用电暖设备；设备在检修或系统超压时放空系统排空产生的甲烷，在放空的少量天然气经 LNG工艺区管口高出地面5m放散管直接排放扩散；加气车辆产生的扬尘合理控制出入车辆车速，定期对路面清扫和洒水抑尘; 冬天取暖用壁挂炉，其余与环评批复要求一致. 噪声治理措施：选用低噪潜液泵，采取撬装和基础减振措施；产噪设备定期检查、维修，采取有效的隔声措施，噪声排放达到环评要求标准; 与环评批复要求一致. 废水治理措施：无生产废水，生活洗漱污水水量较少，水质简单，直接用于道路洒水，食堂废水隔油池隔油后用于道路洒水，大小便入旱厕，旱厕粪便定期清运用于农田施肥; 与环评批复要求一致. 固废治理措施：危废，将废液压油集中收集于危废暂存间，由贴有危废标签的专用容器暫存，室内设围堰并进行防渗处理，定期送危废处置单位处置，不外排；生活垃圾送往当地垃圾收集点; 未建CNG项目，无危废产生. 4; 项目建成后要严格按照国家有关规定及时进行竣工环境保护验收申报工作; /. 5; 由县环境监察大队对本项目进行管理; /.

表五

验收监测内容： 山西霍斯金科技有限公司分别于2022年9月7日-8日对该项目进行了验收监测，并出具了山霍科发【2022】09034号监测报告。山西霍斯金科技有限公司具有检验检测机构资质认定证书、环境监测业务能力认定证书（见附件）。监测内容如下： 无组织废气、噪声监测内容见下表： 表8污染物监测内容一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界无组织废气; 下风向4个点; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 2; 厂界噪声; 厂界四周共4个点; Leq; 监测2天，昼夜各1次.

表六

验收监测质量保证及质量控制： 为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-200）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制： （1）监测期间工况在75%以上； （2）监测人员全部持证上岗； （3）监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内； （4）在监测前对现场采样仪器进行相应的校准； （5）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。 表9监测人员上岗证号表 姓 名; 王晨旭; 张丽; 杜美玲. 上岗证号; HSJ2020D005; HSJ2020D016; HSJ2020D043. 表10 采样及分析方法一览表 序号; 类别; 监测 项目; 分析方法及依据; 检出限; 采样仪器; 分析仪器. 1; 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; ZR-3520 真空箱气袋采样器; GC 4000A 气相色谱仪. 2; 噪声; Leq; 工业企业厂界环境噪声排放标准 5 测量方法 GB 12348-2008; /; AWA6228+ 多功能声级计. 表11 监测仪器检定/校准情况一览表 序号; 仪器型号及名称; 仪器编号; 检定/校准单位; 检定/校准有效期. 1; GC 4000A 气相色谱仪; HSJ-126; 东莞市帝恩检测有限公司; 2024.3.1. 2; AWA6228+ 多功能声级计; HSJ-182; 深圳市计量质量检测研究院; 2023.7.11. 3; AWA6021A 声校准器; HSJ-065; 云南省计量测试技术研究院; 2023.3.16. 表12 多功能声级计校准结果一览表 单位：dB(A) 监测 日期; 仪器型号及编号; 校准 时间; 标准 声源; 测量前 校准; 测量后 校准; 允许 偏差; 结果 判定. 9.7; AWA6228+ HSJ-182; 昼间; 93.8; 93.8; 93.8; ±0.5; 合格. 夜间; 93.8; 93.8; ±0.5; 合格. 9.8; AWA6228+ HSJ-182; 昼间; 93.8; 93.8; 93.8; ±0.5; 合格. 夜间; 93.8; 93.8; ±0.5; 合格.

表七

验收监测期间生产工况记录： 本次项目竣工验收监测期间况在87.7%以上，监测期间，该项目各种设备运转良好。 表13 验收监测期间工况表 监测日期; 设计加液化天然气（m3/d）; 实际加液化天然气（m3/d）; 生产运行负荷（%）. 2022.9.7; 30000; 26300; 87.7. 2022.9.8; 30000; 26500; 88.3.

验收监测结果： 表14 厂界无组织非甲烷总烃监测结果 监测 项目; 监测时间; 监测频次; 监控点; 最大值; 标准 限值; 达标 情况. 1#; 2#; 3#; 4#. 非甲烷总烃; 9.7; 1; 1.04; 1.00; 1.04; 1.04; 1.26; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃：4.0mg/m3; 达标. 2; 1.07; 1.03; 1.11; 0.92. 3; 1.16; 1.11; 1.04; 1.09. 9.8; 1; 1.26; 1.04; 1.18; 1.06. 2; 1.12; 1.14; 1.04; 0.94. 3; 0.96; 1.24; 1.09; 1.01. 表15 厂界噪声监测结果表（一） 监测日期; 点位编号; Leq. 昼间; 夜间. 9.7; 1#; 56.5; 46.9. 2#; 55.3; 45.6. 3#; 57.9; 47.3. 9.8; 1#; 56.3; 46.1. 2#; 54.7; 45.8. 3#; 57.3; 47.9. 标准限值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 表16 厂界噪声监测结果表（二） 监测日期; 点位编号; Leq. 昼间; 夜间. 9.7; 4#; 58.2; 48.3. 9.8; 4#; 58.3; 48.3. 标准限值; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 总量符合性分析： 本项目无总量指标批复。 监测报告结论： 从监测结果来看： （1）无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为1.26mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃：4.0mg/m3。 （2）本项目厂界西、南、北侧噪声排放昼间在54.7-57.9dB（A）之间，夜间45.6-47.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。邻路东侧噪声排放昼间在58.2-58.3dB（A）之间，夜间为48.3dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中4类标准，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

表八

验收监测结论： 一、验收结论： 1、从监测结果来看，各污染物排放达标。符合国家和地方相关标准、环境影响报告表、审批部门决定。 2、从现场检查来看，环保设施完成率及投运率均达到了环保要求，较严格执行了“三同时”制度，并按规定接受环境保护主管部门对该项目的监督检查。 综上所述，该企业环保设施运行正常，从本次验收监测及现场检查结果来看，本项目具备了环保设施竣工验收条件。 二、建议： 1、厂内空压机使用会产生废矿物油，建议建设危废暂存间合理暂存危险废物，危险废物转移前与有资质单位签订处置协议； 2、定期对厂区洒水抑尘。

附图1项目地理位置图

空地

液化气站

65m

金益恒工贸有限公司

双岗卫生所

198m

90m

附图2四邻关系图

N

N

旱厕

附图3平面布置图